邓关宇森再生资源生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：自贡宇森再生资源有限公司

编制单位：自贡宇森再生资源有限公司

2023年01月

目 录

验收项目概况	1

工程建设情况	4

环境保护设施	14

环境影响评价结论及环境影响评价批复	22

质量保证及质量控制	27

验收监测内容	29

验收监测结果	32

验收监测结论及建议	38

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   总平面布置图

附图3   外环境关系图项目卫生防护距离示意图

附图4   验收监测布点图

附图5   现场照片页

附件：

附件1   环评批复

附件2   立项文件

附件3   危废协议

附件4   环境保护管理制度

附件5   工况证明

附件6   监测报告

- 验收项目概况                                （表一）

| 项目名称 | 邓关宇森再生资源生产线改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 自贡宇森再生资源有限公司 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ 迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省自贡市沿滩区邓关街道坝上居委会真空组盐仓 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 废旧塑料片 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 30000吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 30000吨/年 |  |  |  |  |
| 项目环评时间 | 2022年3月 | 开工建设时间 |  | 2022年3月 |  |
| 调试时间 | 2022年10月 | 验收现场监测时间 |  | 2022.12.10-2022.12.11 |  |
| 环评报告表审批部门 | 自贡市生态环境局 | 环评报告表编制单位 |  | 四川吉之源科技发展有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 （万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 27.9 | 比例 | 2.79% |
| 实际总投资 （万元） | 100 | 环保护投资（万元） | 15 | 比例 | 1.5% |
| 验收监测依据 | 1、国务院2017年7月16日第682号令关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定； 2、环境保护部文件2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号)； 3、环境保护部办公厅文件环办（2015）113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》； 4、四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知（川环办发【2018】26号）； 5、验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《HJ 819排污单位自行监测技术指南 总则》执行； 6、《自贡宇森再生资源有限公司邓关宇森再生资源生产线改扩建项目环境影响评价报告表》；（2022年3月，四川吉之源科技发展有限公司）； 7、自贡市生态环境局关于本项目准予行政许可决定书（自环审批【2022】27号，2022年5月19日）； 8、四川中谦检测有限公司关于本项目的验收监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准 | - 本项目执行标准如下： - 1、废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级“新扩改建”标准限值 - 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； - 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； - 4、固废：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告[2013]第36号；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告[2013]第36号。 表1-1 污染物排放环评执行标准与验收执行标准对照表 类别; 项目; 单位; 环评标准; 验收标准. 标准名称及级（类）别; 限值; 标准名称及级（类）别; 限值. 废气; 无组织; 颗粒物; 浓度mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级“新扩改建”标准限值; ≤1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级“新扩改建”标准限值; ≤1.0. 氨; 浓度mg/m3; ≤1.5; ≤1.5. 硫化氢; 浓度mg/m3; ≤0.06; ≤0.06. 臭气浓度; 浓度无量纲; ≤20; ≤20. 噪声; 等效声级; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间 ≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 昼间 ≤60. 夜间 ≤50; 夜间 ≤50. |

- 工程建设情况                             （表二）

工程建设内容： 2.1 项目概况 项目名称：邓关宇森再生资源生产线改扩建项目； 建设性质：改扩建； 建设单位：自贡宇森再生资源有限公司； 建设地点：四川省自贡市沿滩区邓关街道坝上居委会真空组盐仓（东经104°55′4.811″，北纬29°7′49.278″）。2.2 外环境关系 本项目外环境： 根据现场踏勘的情况以及“项目外环境关系图”可知，本项目四周500m范围内无市级以上的自然保护区、风景区，无名胜古迹、饮用水水源保护区。 其主要环评敏感点位与验收敏感点位对照如下： 表2-1 环评敏感点位与验收敏感点位对照表 环境要素; 环评敏感点; 验收敏感点; 备注. 敏感点; 方位距离; 保护目标; 敏感点; 方位距离; 保护目标. 大气、声环境; 坝上居委会居民; 东，120m; 居民; 坝上居委会居民; 东，120m; 居民; 一致. 富顺县桂花村居民; 南，220m; 居民; 富顺县桂花村居民; 南，220m; 居民; 一致. 坝上居委会居民; 西，470m; 居民; 坝上居委会居民; 西，470m; 居民; 一致. 水环境; 镇溪河（白吉子河）; 南，20m; Ⅳ类水体; 镇溪河（白吉子河）; 南，20m; Ⅳ类水体; 一致. 2.3 产品方案 本项目废旧塑料片（C4220 非金属废料和碎屑加工处理），产品方案如下： 表2-2 产品方案一览表 产品名称; 规格 （mm）; 年产量（t/a）; 备注. 扩建前; 本次扩建; 扩建后全厂. 废旧塑料片; 10~40; 5000; 25000; 30000; 袋装，50kg/袋. 2.4 建设内容及规模 总占地面积约6666.7m2，增加废旧塑料回收种类（废日用品塑料瓶、饮料瓶、废塑料包装盒、废塑料管等一般固废），增加破碎机、甩干机、洗料机、绞笼机、风选机、吹标机等设备，废旧塑料回收预处理规模新增25000t/a，扩建完成后全厂实际废旧塑料回收预处理规模达到30000t/a。项目不涉及含重金属、医疗废物、危险废物、危险化学品类废旧塑料回收预处理。本工程项目组成表见表2-3。 表2-3 环评中项目组成和实际建设情况对照表 项目组成; 主要建设内容; 实际建设情况; 主要环境问题; 备注. 主体 工程; 废旧塑料预处理生产线; 本次扩建新增废旧塑料预处理生产线5条，占地面积约2000m2，新增破碎机、甩干机、洗料机、绞笼机、锤片机、吹标机、风选机吹标机等设备，包括厂区中部2号车间、厂区西部1号车间。废旧塑料预处理规模增加25000t/a。; 新增废旧塑料预处理生产线5条，占地面积约2000m2，新增破碎机、甩干机、洗料机、绞笼机、锤片机、吹标机、风选机吹标机等设备，增加了厂区中部2号车间、厂区西部1号车间。废旧塑料预处理规模增加25000t/a; 恶臭、废水、噪声; 与环评一致. 辅助工程; 原料堆场; 新增2处原料堆场，位于现有厂房内，总面积约 800m2，用于废旧塑料的堆放; 两处原料堆场位于厂房内，面积约800m2; 恶臭、噪声; 与环评一致. 成品 堆场; 新增1处成品堆场，位于现有厂房内，占地面积约600m2，用于废旧塑料片成品的堆放; 成品堆场位于厂房内，面积约600m2; 恶臭、噪声; 与环评一致. 办公及生活设施; 依托现有办公生活区，位于厂区东侧，建筑面积约250m2，设置有办公室、休息区等; 依托现有办公生活区，位于厂区东侧，建筑面积约250m2; 废水、固废; 与环评一致. 公用 工程; 供电设施; 市政供电电网接入; 市政供电电网接入; /; 与环评一致. 供水设施; 由市政自来水管网提供; 由市政自来水管网提供; /; 与环评一致. 环保 工程; 废水治理; 破碎清洗废水、地面清洗废水：废水经收集洪通过管沟导入现有污水处理系统，经絮凝沉淀、过滤后全部回用于清洗工艺；定期更换清洗水，经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂经处理达标后排入釜溪河; 破碎清洗废水、地面清洗废水：废水经收集洪通过管沟导入现有污水处理系统，经絮凝沉淀、过滤后全部回用于清洗工艺，不外排。; 废水; 与环评不一致. 生活污水：经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不外排。; 生活污水：经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不外排。; 与环评一致. 废气治理; 破碎粉尘：采用湿式破碎方式进行破碎，避免产生破碎粉尘； 恶臭气体：废饮料瓶、日用品塑料瓶等易产生恶臭的废旧塑料单独储存，定期喷洒除臭剂，并由4#生产线进行破碎。针对其原料堆放区、人工分选区、4#生产线进行单独封闭，并设置2套负压抽风机+1套活性炭净化装置，收集、处理原料堆放区、人工分选区、4#生产线所产生的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。将现有污水处理设施进行全封闭处理，并设置1套负压抽风装置+1套活性炭净化装置，收集处理污水处理设施所产生的的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（2#排气筒）排放。; 采用湿式破碎方式进行破碎，对原料堆放区、人工分选区、生产车间及污水处理设施采取封闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂。; 废气; 与环评不一致. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、加工区进行全封闭处理进行墙体隔声、各破碎机采用半地埋式，定期维护设备; 选用低噪声设备、合理布局、加工区进行全封闭处理进行墙体隔声; 噪声; 与环评一致. 一般固废; 生活垃圾、废劳保用品：统一收集后由当地环卫部门进行清运处理；; 生活垃圾、废劳保用品：统一收集后由当地环卫部门进行清运处理; 生活 垃圾; 与环评基本一致. 污水系统污泥：经压滤机脱水后由罐车运至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理; 经压滤机脱水后由王井污水处理站罐车运至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理; 固废. 废标签：吹标机产生的废标签集中收集后运至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理; 吹标机产生的废标签集中收集后统一外售. 废金属：人工分选出的废金属集中收集后外售; 人工分选出的废金属集中收集后外售. 废活性炭、废机油：暂存于危废暂存间，并交由具有相应处置资质的单位处理; 废活性炭、废机油：暂存于危废暂存间，并交由具有相应处置资质的单位处理; 危废. 2.5 劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计40人，每天昼间工作8h，年工作300d。

- 原辅材料消耗及主要设备清单 本项目原辅材料及能耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 类别 名称; 年耗量（万t/a）; 来源. 扩建前; 本次扩建; 全厂. 原辅料; 废水泥袋; 1000; 2000; 3000; 外购. 废编织袋; 2000; 3000; 5000; 外购. 矿泉水瓶; 2000; 4000; 6000; 外购. 废日用品塑料瓶; 0; 4000; 4000; 外购. 饮料瓶; 0; 5000; 5000; 外购. 废塑料包装盒; 0; 6000; 6000; 外购. 废塑料管; 0; 1000; 1000; 外购. PAM; 10; 50; 60; 外购. PAC; 2; 10; 12; 外购. 能源; 电（万kW·h/a）; 60; 300; 360; 当地电网. 水（m3/a）; 2523; 11004; 13527; 给水管网.. 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 环评数量; 实际建设; 备注. 1; 拆包机; STJ50-4; 2台; 2台; 与环评一致. 2; 提料机; KT-S24; 10台; 10台; 与环评一致. 3; 破碎机; FW69-s; 11台; 11台; 与环评一致. 4; 洗料机; AC727j; 6台; 6台; 与环评一致. 5; 绞笼机; Ts45W; 6台; 6台; 与环评一致. 6; 甩干机; /; 12台; 12台; 与环评一致. 7; 锤片机; /; 1台; 1台; 与环评一致. 8; 吹标机; GT-500; 3台; 3台; 与环评一致. 9; 压滤机; /; 1台; 1台; 与环评一致. 10; 压包机; JH-1320; 1台; 1台; 与环评一致. 11; 污水处理设施; /; 1台; 1台; 与环评一致. 12; 负压抽风装置+活性炭净化装置; /; 2台; 0台; 与环评不一致. 企业对产臭区域采取封闭车间及喷洒除臭剂等除臭措施，未安装负压抽风装置及活性炭净化装置。 水源及水平衡 本项目用水包括生产用水、生活用水，供水水源当地供水管网统一供给。项目区供水管网已建成，能够满足本项目建设和运行的需要。 （1）生产用水 本项目生产用水主要为废旧塑料破碎清洗用水、地面清洗用水。项目用水情况见下表： 表2-6 项目日需水量及分配情况 用水类型; 项目; 使用规模; 用水量标准; 用水量m3/d; 回用水量m3/d; 新鲜水量m3/d; 废水量m3/d. 生产用水; 废旧塑料破碎清洗; 83.33t/d; 4m/t-产品; 333.33; 299.35; 33.98; 300. 地面清洗; 1500m; 1L/m2; 1.5; 0; 1.5; 1.35. 生活用水; 办公生活用水; 20人; 60L/人·d; 1.2; 0; 1.2; 0.96. 合计; /; /; 336.03; 299.35; 36.68; 302.31. 项目营运期水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 m3/d

- 主要工艺流程及产污环节 （一）工艺流程简述(图示) （1）原料储存 本项目从各废品回收站购买回收废旧塑料，经运输车辆运至本项目原料堆场储存，从废品回收站回收废旧塑料期间杜绝回收含重金属、危险化学品、危险废物、医疗废物废旧塑料。原料储存主要污染物为废日用品塑料瓶、饮料瓶产生的恶臭气体。 （2）厂内运输 由叉车将废旧塑料运至人工分选区，进行人工分选。该过程主要污染物为噪声。 （3）人工分选 在人工分选台通过人工分选出带标废旧塑料、无标废旧塑料。并分选出废金属物。该过程主要污染物为固废废金属、恶臭气体。 （4）破碎 经分选后的废旧塑料运至破碎机进行破碎。带标废旧塑料由2#、3#、4#生产线进行破碎，无标废旧塑料由1#、5#、6#、7#生产线进行破碎。破碎工序为湿式破碎方式，无破碎粉尘。该过程主要污染物为噪声、废水、恶臭气体。 （5）清洗脱水 经破碎后的物料输送至洗料机进行第一次清洗、甩干机第一次脱水，并由绞笼机进行第二次清洗、甩干机第二次脱水。该过程主要污染物为废水、噪声。 （6）风选 经清洗后的物料全部输送至2#、3#生产线风选机进行风选，分选出不同大小的废旧塑料片，并分别打包包装。该过程主要污染物为噪声。 （7）成品打包储运 经风选输送至压包机进行包装后即为成品，由叉车运至成品堆场进行储存待售。 图2-4 项目喷涂工序工艺流程及产污环节图 项目运营期主要污染物种类和名称见下表： 表2-7 产污工序及污染物一览表 污染 阶段; 污染类别; 污染物名称; 产生工序或位置; 主要污染因子. 运营期; 废气; 恶臭气体; 原料仓位、破碎车间，污水处理设施; 硫化氢、氨、臭气浓度. 废水; 废水; 破碎、两次清洗、甩干; SS、CODcr、BOD5、氨氮. 地面清洗废水; 地面清洗; SS、CODcr、BOD5、氨氮. 生活废水; 办公生活区; SS、CODcr、BOD5、氨氮. 噪声; 设备噪声; 运输、破碎、清洗、甩干、吹标、风选; 等效连续A声级. 固废; 废金属; 人工分选; 废金属. 废标签; 吹标; 废标签. 沉淀池污泥; 污水处理罐; 沉淀池污泥. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾. 废手套等劳保用品; 员工; 废手套等劳保用品. 废机油; 设备维护; 废机油.

- 项目变动情况： 项目实际建设情况与环评基本一致，主要变更内容为：原环评提出破碎清洗废水、地面清洗废水经收集后通过管沟导入现有污水处理系统，经絮凝沉淀、过滤后全部回用于清洗工艺；定期更换清洗水，经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂经处理达标后排入釜溪河。企业实际建设情况为破碎清洗废水、地面清洗废水：废水经收集后通过管沟导入现有污水处理系统，经絮凝沉淀、过滤后全部回用于清洗工艺，不外排。 原环评提出对原料堆放区、人工分选区、破碎生产线进行单独封闭，恶臭气体经2套负压抽风机收集并活性炭净化装置处理后，经不低于15米高排气筒达标排放；密闭污水处理设施，恶臭气体经负压抽风机收集并通过活性炭净化装置处理后，经不低于15米高排气筒达标排放。根据现场调查，企业周边50m范围仅有自贡市中皓化工有限公司正常生产，无其它工贸企业及民居。企业因车间场地及地形等因素制约，实际建设情况为对原料堆放区、人工分选区、破碎生产线及污水处理设施采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂，未安装负压抽风装置及排气筒。根据环境保护部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）8废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的属于重大变更，根据四川中谦检测有限公司关于本项目竣工环境保护验收检测报告，本项目无组织废气（氨、硫化氢、臭气浓度）能达标排放。本项目不属于重大变更。

- 环境保护设施                              （表三）

3.1污染物产生治理及排放 3.1.1 废水 项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不直接排放。生产废水、地面清洁废水经排水管沟导入污水处理系统，经处理后全部回用于废旧塑料破碎清洗。并定期更换循环水，不外排。 3.1.2 废气 本项目破碎工序采用湿式破碎工艺，破碎过程无粉尘产生。运营期大气污染物主要为废饮料瓶、日用品塑料瓶等原料储存、人工分选、破碎工序及污水处理设施产生的恶臭气体。 对废饮料瓶、日用品塑料瓶原料堆放区、人工分选区、破碎工序、污水处理设施进行封闭处理，并定期喷酒除臭剂。 3.1.3 噪声 本项目主要噪声为生产设备机械噪声，主要为各破碎机、运输输送带、洗料机、甩干机、绞笼机、吹标机、风选机等运行噪声，各产噪设备声级值为85~110dB（A），企业主要采取的噪声治理措施包括： ①设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施； ②合理布置产噪设备。企业在布设生产设备时，尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。另外，可对对车间墙体及屋顶可采用安装吸声材料、厂房内设置隔音门窗等； ③合理安排生产时间，项目仅昼间生产，夜间不生产。 ④定期维护机械设备，以确保设备正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染。 3.1.4 固体废弃物 项目运营期，产生的一般工业固废包括生活垃圾、污水处理设施污泥、废金属、废标签、废手套等劳保用品。危险废物主要为设备维护产生的废机油。 1、一般工业固废 1）污水处理设施污泥 本项目污水处理设施将产生污泥，为一般固废，年产量约为100t/a（干重）。 治理措施：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后泥饼含水率约为60%，湿重约160t/a。脱水后的污泥经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 2）生活垃圾 本项目新增员工20人，生活垃圾按 0.5 kg/人•d 计算，则生活垃圾产生量为10 kg/d（3t/a）。 治理措施：生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 3）废金属 项目人工分选平台将分选出废金属，年产生量约5t/a。 治理措施：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 4）废标签 项目吹标机运营过程将废旧塑料附着的标签去掉，产生量约10t/a。 治理措施：废标签同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 5）废手套等劳保用品 本项目运营期员工将产生废手套等劳保用品，产生量约0.05t/a。 治理措施：集中收集后同生活垃圾一起由环卫部门统一处置。 2、危险废物 1）废机油 企业在厂区设置危废暂存间1座，位于2#车间东北角，面积约4m2，废机油经专用桶装收集后暂存于危废暂存间，定期交由具有相应处置资质的单位处理。 本项目固体废物产生及收集处置情况见下表： 表3-1 产污工序及污染物一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 固废类型; 处置方式. 1; 污水处理设施污泥; 160; 一般固废; 经脱水后经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理. 2; 废标签; 10; 一般固废; 废标签同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理. 3; 生活垃圾; 3; 一般固废; 经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处置，日产日清. 4; 废金属; 10; 一般固废; 废金属暂存于一般固废间，定期外售. 5; 废手套等劳保用品; 0.05; 一般固废; 集中收集后同生活垃圾一起由环卫部门统一处置. 6; 废机油; 0.06; 危险废物; 暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处. 3.1.5 风险防范措施 - 根据项目工艺流程及使用原辅材料分析，本项目风险类型为风险物质泄漏、风险物质燃烧引发的污染物（废气废水等）排放。为此，企业应采取有针对性的风险防范措施： - 对原料储存区、破碎清洗脱水区、导排水沟、污水处理设施、危废暂存间进行重点防渗。危废暂存间地面硬化上增加了2mm 环氧树脂。其他区域防渗层结构为粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚 HDPE防渗膜。以防废旧塑料破碎、清洗废水、地面清洗废水泄漏对地下水、土壤造成污染。针对破碎机、洗料机、绞笼机、甩干机所在区域设置有围堰，防止废旧塑料清洗废水外溢。 - ②物料储存区、生产车间增加了灭火器的配置。 - ③车间张贴有注意防火、通风、禁止堆放易燃品等标识标牌。 - 总体看来，企业已采取的风险防范措施合理可行，项目可将事故风险降低到最小。 3.2 污染物治理设施一览表 项目污染物治理设施详见下表： 表3-2 污染物治理设施一览表 污染源; 环评要求防治措施（设施）; 实际治理措施（设施）; 备注. 废水; 生活污水、废旧塑料清洗废水、地面清洗废水; 破碎机、洗料机、甩干机、绞笼机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将废旧塑料清洗废水导入现有废水处理池，废水经处理后储存于回水池，并回用于废旧塑料清洗，并定期更换循环水，经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂处理后达标排放。; 破碎机、洗料机、甩干机、绞笼机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将废旧塑料清洗废水导入现有废水处理池，废水经处理后储存于回水池，并回用于废旧塑料清洗，不外排; 与环评不一致. 废气; 车间内恶臭气体; 废饮料瓶、日用品塑料瓶等易产生恶臭的废旧塑料单独储存，并由4#生产线进行破碎。针对废饮料瓶、日用品塑料瓶原料堆放区、人工分选区、4#生产线进行单独封闭，并设置2套负压抽风机+1套活性炭净化装置，收集、处理原料堆放区、人工分选区、4#生产线所产生的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。定期喷洒除臭剂。; 对原料堆放区、人工分选区、破碎生产线采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂，未设置活性炭吸附装置，未安装负压抽风装置及排气筒; 与环评一致. 污水处理设施恶臭气体; 将现有污水处理设施进行全封闭处理，并设置1套负压抽风装置+1套活性炭净化装置，收集处理污水处理设施所产生的的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（2#排气筒）排放。; 对污水处理设施采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂，未设置活性炭吸附装置、未安装负压抽风装置及排气筒; 与环评不一致. 噪声; 设备噪声; 购低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；对于破碎机、洗料机、绞笼机、甩干机采用半地埋式进行降噪；加强日常维护；封闭厂房进行隔声等措施; 选用低噪声设备，合理布局等措施，厂房隔音，设备定期维护，合理安排作业时间; 与环评一致. 固废; 污水处理设施污泥：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后的污泥经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 生活垃圾、废劳保用品：通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 废金属：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 废标签：同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 废机油、废活性炭：暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处理; 污泥：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后的污泥经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 生活垃圾、废劳保用品：通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 废金属：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 废标签：同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 废机油：暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处理; 与环评一致. 3.3 环保设施投资 项目环评总投资概算100万元，环评所列环保投资27.9万元，环保投资占投资总概算的27.9%；项目实际总投资100万元，实际环保投资15万元，占总投资的15%。主要环保设施与环评要求对比情况见表3-3。 表3-3 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评所列环保投资; 验收实际情况. 内容; 投资; 内容; 投资. 废水治理; 生活废水; 生活废水：依托厂区东部办公生活区现有化粪池（60m3），生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排; 0; 依托厂区东部办公生活区现有化粪池（60m3），生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排; 0. 废旧塑料清洗废水; 洗手/拖地废水：破碎机、洗料机、甩干机、绞笼机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将废旧塑料清洗废水导入现有废水处理池，废水经处理后储存于回水池，并回用于废旧塑料清洗，并定期更换循环水，经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂处理后达标排放; 6.5; 破碎机、洗料机、甩干机、绞笼机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将废旧塑料清洗废水导入现有废水处理池，废水经处理后储存于回水池，并回用于废旧塑料清洗，不外排。; 3. 地面清洗废水; 0.5. 废气治理; 车间内恶臭气体; 废饮料瓶、日用品塑料瓶等易产生恶臭的废旧塑料单独储存，并由4#生产线进行破碎。针对废饮料瓶、日用品塑料瓶原料堆放区、人工分选区、4#生产线进行单独封闭，并设置2套负压抽风机+1套活性炭净化装置，收集、处理原料堆放区、人工分选区、4#生产线所产生的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。原料堆存区定期喷洒除臭剂。; 8.6; 对原料堆放区、人工分选区、破碎生产线采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂; 2.7. 污水处理设施恶臭气体; 将现有污水处理设施进行全封闭处理，并设置1套负压抽风装置+1套活性炭净化装置，收集处理污水处理设施所产生的的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（2#排气筒）排放。; 2.5; 对污水处理设施采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂. 噪声治理; 设备运行噪声; 设备减震、厂房隔音、选用低噪声设备; 2.5; 设备减震、厂房隔音、选用低噪声设备; 2.5. 固废处理; 污水处理设施污泥; 经脱水后经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理; 0.5; 收集于一般固废间，定期交于废品回收站处理; 0.5. 废标签; 废标签同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理; 1.5; 废标签同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理; 1.5. 生活垃圾; 经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处置，日产日清; 0.2; 经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处置，日产日清; 0.2. 废手套等劳保用品; 0.1; 0.1. 废金属; 废金属暂存于一般固废间，定期外售; 0.1; 废金属暂存于一般固废间，定期外售; 0.1. 废机油; 暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处; 0.4; 废机油暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处，企业未产生废活性炭。; 0.4. 活性炭. 地下水; 重点防渗区：原料储存区、破碎清洗脱水区、导排水沟、污水处理设施、危废暂存间。危废暂存间地面硬化上增加 2mm 环氧树脂及不锈钢托盘。其他区域防渗层结构为粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚 HDPE防渗膜。一般防渗区包括：车间内除重点防渗区、成品堆放区外的区域，防渗层结构为夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化。 简单防渗区包括：成品堆放区、厂区道路、办公生活区，一般地面硬化。; 3.5; 按要求对各区域采取了防渗措施; 3.5. 环境管理; 设置环保管理制度及环境风险应急预案等；危废暂存间设置警示标牌；设置规范的采样孔及采样平台；规范排污口标示标牌; 1.5; 设置有环保管理制度及环境风险应急预案等；危废暂存间设置有警示标牌。; 1.5. 合计; /; 27.9; 15.

- 环境影响评价结论及环境影响评价批复         （表四）

4.1 环评报告表的主要结论与建议 4.1.1 环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价 ## 项目施工期主要对生产厂房内设备及配套设施进行合理布置和安装。 ## 1）大气环境影响分析 项目现阶段施工场地产生的扬尘极少，施工场地必须规范管理、文明施工，减少施工期扬尘对区域环境的影响。 ## 2）地表水环境影响分析 施工期生活污水排放量约为0.4m3/d。施工人员生活污水中主要含 COD、BOD5、NH3-N、SS等，经过厂区现有化粪池收集后定期清掏用作农肥。因此，项目施工期废水在采取了上述措施后，对项目区域地表水环境不会造成明显影响。 综上，施工期废水对周围地表水环境无影响。 ## 3）声环境影响分析 施工期设备安装人员安装及搬运设备将产生一定噪声，施工人员也将产生一定人员噪声，噪声值约在70-90dB（A）之间。要求文明施工，搬运时严禁抛掷、打闹，设备安装均安排在白天作业，严禁夜晚作业。 综上，施工期噪声对周围声环境影响很小。 ## 4）固体废物影响分析 施工期施工人员的生活垃圾、废包装材料经袋装收集后，由环卫部门统一清运；建筑垃圾进行分类收集，对能回收的交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾及时清运到建设部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染。 本工程施工期产生的固体废物得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。 综上所述，施工期间提出相应的治理措施是可行的，项目施工期虽然对环境存在一定影响，施工结束后，以上影响随之消除。 （2）营运期环境影响评价 ①废水 项目实行清污、雨污分流，车间外周围、厂内道路沿线设置雨水沟收集厂区雨水，雨水沟总长度约160m，将雨水导排至南侧镇溪河。 项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不直接排放。项目废旧塑料清洗废水、地面清洗废水依托现有污水处理设施处理后全部回用于废旧塑料清洗。定期更换循环水，更换频率为1次/月，更换出的循环废水经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂，经处理满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中工业园区集中式污水处理厂排放限值后排入釜溪河。 ②废气 本项目破碎工序采用湿式破碎工艺，破碎过程无粉尘产生。运营期大气污染物主要为废饮料瓶、日用品塑料瓶等原料储存、人工分选、破碎工序及污水处理设施产生的恶臭气体。 废饮料瓶、日用品塑料瓶等易产生恶臭的废旧塑料单独储存，并由4#生产线进行破碎。针对废饮料瓶、日用品塑料瓶原料堆放区、人工分选区、4#生产线进行单独封闭，并设置2套负压抽风机+1套活性炭净化装置，收集、处理原料堆放区、人工分选区、4#生产线所产生的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。单套负压风机风量约40000m3/h，总风量约80000 m3/h，确保厂区西部封闭区域换风次数大于30次/h。另外，定期对产生恶臭气体的废旧塑料原料喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生量。 将现有污水处理设施进行全封闭处理，并设置1套负压抽风装置（风机风量为4000m3/h）+1套活性炭净化装置，收集处理污水处理设施所产生的的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（2#排气筒）排放。 另外，评价要求针对1#车间、2#车间进行整体封闭，并分别设置1套机械换风装置，对车间进行换风，1#车间机械换风装置风量不低于20000m3/h，2#车间机械换风装置风量不低于8000m3/h。 ③噪声 本项目主要噪声为生产设备机械噪声，主要为各破碎机、运输输送带、洗料机、甩干机、绞笼机、吹标机、风选机等运行噪声。主要治理措施包括选用低噪声设备、设备基础减振、封闭设计，建筑物隔声，加强管理，低速行驶、维护保养、合理布局等。取相应措施后本项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。根据上述预测结果，正常运营后厂界噪声能达标排放，不会对外环境造成明显影响。 ④固体废物影响分析 本项目产生的一般固体废物均得到妥善处置，产生的危险固体废弃物经收集暂存后交具有危废处理资质的单位处置。因此，本项目各项固体废弃物均能得到妥善处置和安全处置，不会带来二次污染。 ### （3）环境风险 本项目主要生产过程可能发生的环境风险事故是，废旧塑料清洗废水、地面清洗废水泄露风险导致土壤、地下水污染；原材料、成品储存存在火灾危险情况下产生废气，灭火产生消防废水。通过风险识别，针对提出了危险防范措施，并以预防为主指定风险应急措施。建立和完善各级安全生产责任制，在认真落实 工程拟采取的安全措施及本评价提出的安全设施和安全对策后，本项目环境风险可控。 ### （4）总量控制结论 根据项目建设特点，本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后作作农肥。 本项目废气主要为氨、硫化氢、臭气浓度，未纳入国家废气总量管理。. 4.1.2 项目可行性结论 “邓关宇森再生资源生产线改扩建项目”位于四川省自贡市沿滩区邓关街道坝上居委会真空组盐仓，项目符合国家产业政策，符合区域规划，选址合理；项目采取的污染防治措施有效可行，在严格落实本环境影响评价报告表提出整改措施后，本项目运营期产生的污染物可达标排放；环境风险可控；从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 4.1.3 环保对策和建议 （1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理。 （2）为减少企业污染物排放量，建议企业应尽量使用水性漆。 （3）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保废水、废气、噪声等达标排放。 4.2 环评批复 2022年5月19日，自贡市生态环境局以“自环审批【2022】27号”文出具了关于邓关宇森再生资源生产线改扩建项目准予行政许可决定书，其主要内容如下： - 你公司《邓关宇森再生资源生产线改扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，现批复如下： - 一、项目总体概况 - 该项目拟建于四川省自贡市沿滩区邓关街道坝上居委会真空组盐仓。主要建设内容：增加破碎机、甩干机、洗料机、绞笼机、风选机、吹标机等设备，增加废旧塑料回收种类(废日用品塑料瓶、饮料瓶、废塑料包装盒、废塑料管等一般固废)，新增废旧塑料回收预处理规模25000吨/年，扩建完成后实际废旧塑料回收预处理总规模达到30000吨/年。项目总投资100万元， - 其中环保投资27.9万元。 - 二、污染防治要求 - (一)做好大气污染防治工作。采用湿式破碎方式进行破碎,避免产生破碎粉尘;废饮料瓶、日用品塑料瓶等易产生恶臭的废旧塑料单独储存，定期喷洒除臭剂，对原料堆放区、人工分选区、破碎生产线进行单独封闭,恶臭气体经2套负压抽风机收集并活性炭净化装置处理后，经不低于15米高排气筒达标排放;全封闭污水处理设施，恶臭气体经负压抽风机收集并通过活性炭净化 - 装置处理后，经不低于15米高排气筒达标排放。 - (二)做好水污染防治工作。废旧塑料清洗废水导入现有“絮凝沉淀+沉淀过滤”废水处理设施，处理后回用于废旧塑料清洗，循环使用，并对循环水定期更换，每月更换频率不低于1次;更换出的循环废水经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂处理后排放。 - (三)做好固体废物污染防治工作。项目运行产生固体废物应落实《报告表》要求的各类收集、储存、综合利用等措施，按照“无害化、减量化、资源化”的处置原则，禁止随意丢弃。危废暂存间应独立设置，落实“三防”措施，并与生产区域隔离;同时，应加强危险废物日常管理，建立危险废物产生台账，产生的危险废物及时交有资质单位处置,并落实转运危险废物转移联单制度。 - (四)做好噪声污染防治工作。主要噪声源应合理布局，在设备选型.上应优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施，并加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声达标和不扰民。 - (五)做好地下水污染防治工作。各防渗分区的防渗结构应根据相关标准和技术规范进行设计和建设,不得低于环评提出的防渗级别和要求,防止污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 - (六)做好环境风险防范工作。加强项目运营期环境风险管控，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施;健全完善应急预案，加强应急物资储备，定期进行应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。 - 三、环境管理要求 - (一)执行环境影响评价要求。经审核批准的《报告表》和本《批复》具有同等法律效力，不一致之处以本批复为准。你公司应严格按《报告表》和《批复》进行建设和运行，不得擅自改变建设性质、规模、工艺、地点，以及拟采取的环境保护措施。如有发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定 - 该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。 - (二)落实“三同时”监管制度。该项目配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后应履行建设项目竣工环境保护验收主体责任,按照规定程序和标准，及时完成配套建设环境保护设施自行验收，并编制《验收报告》，公开相关信息，接受社会监督。我局委托沿滩生态环境局开展该项目的”三同时”监督检查和日常监督管理工作。请你 - 单位收到本《批复》7个工作日内将批准后的环评文件送沿滩生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的“三同时”监督检查和日常监督管理。 - (三)强化公众环境监督管理。认真落实《报告表》《排污许可证》等提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。在项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。 - 四、司法救济途经 - 若认为本《批复》侵犯你公司合法权益，可以自本行政许可生效之日起六十日内向自贡市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内向自贡市大安区人民法院提起行政诉讼。

- 质量保证及质量控制                           （表五）

5.1检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 表5-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测类别; 检测项目; 检测方法; 使用仪器; 仪器编号; 检出限. 无组织 废气; 样品采集; 大气污染物无组织排放监测 技术导则 HJ/T 55-2000 恶臭污染源环境监测技术规范 HJ 905-2017; 智能（2+1）大气采样器ADS-2062E; ZQ003-006/007/008/009; /. 臭气瓶; /. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）; 紫外分光光度计UV-1200; ZQ001-010; 0.001mg/m3. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法 GB/T 15432-1995; 万分之一电子天平 FA2004B; ZQ001-004; 0.001mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏分光光度法 HJ 533-2009; 紫外分光光度计 UV-1200; ZQ001-010; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 臭气分析系统; ZQ002-045; /. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688; ZQ003-022; /. 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014. 5.2 人员资质 验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 5.3 质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 1、严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。 3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 6、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。 7、气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。 8、监测报告严格实行“三级审核”制度。

- 验收监测内容                              （表六）

6.1污染源基本信息 根据项目实际建设情况，项目污染源信息见下表： 表6-1 项目污染源表 环境要素; 影响因子; 产生源; 处理处置方式; 监测指标. 废气; 硫化氢、氨、臭气浓度; 原料仓位、破碎车间，污水处理设施; 对废饮料瓶、日用品塑料瓶原料堆放区、人工分选区、破碎工序、污水处理设施进行封闭处理，并定期喷酒除臭剂; 硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物. 废水; 废水; SS、CODcr、BOD5、氨氮; 破碎、两次清洗、甩干; 生产废水、地面清洁废水经排水管沟导入污水处理系统，经处理后全部回用于废旧塑料破碎清洗。并定期更换循环水，不外排; /. 地面清洗废水; SS、CODcr、BOD5、氨氮; 地面清洗. 生活废水; SS、CODcr、BOD5、氨氮; 办公生活区; 生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不直接排放; /. 固废; 废金属; HW08类; 废金属; 经脱水后经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理; /. 废标签; HW12类; 废标签; 废标签同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理. 沉淀池污泥; HW49类; 沉淀池污泥; 经袋装收集后，由市政环卫部门统一清运处置，日产日清. 生活垃圾; HW49类; 生活垃圾; 废金属暂存于一般固废间，定期外售. 废手套等劳保用品; HW49类; 废手套等劳保用品; 集中收集后同生活垃圾一起由环卫部门统一处置. 废机油; 其它固废; 废机油; 经脱水后经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理. 噪声; 设备噪声; 机械设备; 基础减震，厂房隔音; 厂界噪声. 6.2 废气监测 表 6-1 无组织废气监测信息 点位编号; 点位名称; 检测项目; 检测频次. ○1; 污染源上风向; 臭气浓度、氨、硫化氢、 颗粒物; 3次/天，2天. ○2; 污染源下风向. ○3; 污染源下风向. ○4; 污染源下风向. 表6-2 噪声监测信息 点位编号; 点位名称; 检测项目; 检测频次. ▲5; 项目东侧厂界外1m，高1.3m处; 工业企业厂界环境噪声; 昼间1次，2天. ▲6; 项目南侧厂界外1m，高1.3m处. ▲7; 项目西侧厂界外1m，高1.3m处. ▲8; 项目北侧厂界外1m，高1.3m处. 注：夜间不生产，不进行监测。. 图6-1 监测布点图

- 验收监测结果                               （表七）

7.1生产工况 自贡宇森再生资源有限公司“邓关宇森再生资源生产线改扩建项目”在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，主体设施连续、稳定、正常生产，与项目配套的环保设施均正常运行，在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，满足验收监测工况要求。 7.2环境保设施调试效果 7.2.1废气 （1）无组织废气 2022.12.10-2022.12.11，四川中谦检测有限公司对项目厂界无组织废气进行了监测，其结果统计如下： 表7-1 无组织废气检测结果及评价 检测项目; 检测日期; 点位编号; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 氨; 2022.12.10; ○1; mg/m3; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. ○2; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. ○3; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. ○4; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. 2022.12.11; ○1; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. ○2; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. ○3; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.5. ○4; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1.0. 硫化氢; 2022.12.10; ○1; 0.002; 0.002; 0.002; 0.06. ○2; 0.002; 0.002; 0.002; 0.06. ○3; 0.003; 0.002; 0.002; 0.06. ○4; 0.002; 0.003; 0.002; 0.06. 2022.12.11; ○1; 0.002; 0.002; 0.002; 0.06. ○2; 0.002; 0.003; 0.003; 0.06. ○3; 0.002; 0.003; 0.002; 0.06. ○4; 0.002; 0.002; 0.003; 0.06. 颗粒物; 2022.12.10; ○1; 0.323; 0.342; 0.378; 1.0. ○2; 0.341; 0.378; 0.324; 1.0. ○3; 0.359; 0.360; 0.329; 1.0. ○4; 0.377; 0.324; 0.396; 1.0. 2022.12.11; ○1; 0.322; 0.341; 0.323; 1.0. ○2; 0.303; 0.341; 0.306; 1.0. ○3; 0.357; 0.341; 0.324; 1.0. ○4; 0.339; 0.341; 0.305; 1.0. 臭气浓度; 2022.12.10; ○1; 无量纲; <10; <10; <10; 20. ○2; <10; <10; <10; 20. ○3; <10; <10; <10; 20. ○4; <10; <10; <10; 20. 2022.12.11; ○1; <10; <10; <10; 20. ○2; <10; <10; <10; 20. ○3; <10; <10; <10; 20. ○4; <10; <10; <10; 20. 1、检测结果显示，在检测期间，无组织废气中： （1）颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织标准限值。 （2）其余项目的检测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级“新扩改建”标准限值。 2、当结果低于检出限时，以“检出限+L”表示结果 7.2.2厂界噪声 2022.12.10-2022.12.11，四川中谦检测有限公司对项目厂界环境噪声及周边敏感点噪声进行了监测，其结果统计如下： 表7-3 厂界环境噪声监测结果统计 单位：dB（A） 检测项目; 检测日期; 点位编号; 测量时段; 测量值LAeq; 标准限值. 工业企业厂界 环境噪声; 2022.12.10; ▲5; 昼间; 57; 60. ▲6; 昼间; 58; 60. ▲7; 昼间; 57; 60. ▲8; 昼间; 54; 60. 2022.12.11; ▲5; 昼间; 58; 60. ▲6; 昼间; 59; 60. ▲7; 昼间; 56; 60. ▲8; 昼间; 53; 60. 检测结果显示，在检测期间，噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值。 当测量值结果低于噪声源排放标准限值时，可不进行背景噪声测量及修正。. 注：夜间不生产，不进行监测。 7.2.3废水处理设施 项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不直接排放。生产废水、地面清洁废水经排水管沟导入污水处理系统，经处理后全部回用于废旧塑料破碎清洗。并定期更换循环水，不外排。 7.2.4 固体废弃物处置情况 污水处理设施污泥：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后的王井污水处理站罐车运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 生活垃圾、废劳保用品：通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 废金属：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 废标签：同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 废机油：暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处理，企业未设置除臭活性炭吸附装置，无废活性炭产生。这些措施体现了固体废物资源化的原则，符合我国《固体废物污染环境防治法》的管理规定。只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，将不会对环境造成不良影响。 7.2.5污染物排放总量核算 根据本项目环境影响评价报告表及批复，本项目未申请总量指标。 7.3环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2022年 03月， 自贡宇森再生资源有限公司委托四川吉之源科技发展有限公司编制完成了《邓关宇森再生资源生产线改扩建项目环境影响报告表》 并上报审批，项目建设性质为扩建；自贡市生态环境局于2022年5月19日以自环审批【2022】27号文出具了关于对《邓关宇森再生资源生产线改扩建项目环境影响报告表》的批复。 根据调查，企业已按环评报告及批复要求落实了各项环保措施，营运期主要污染治理措施、设施包括：密闭生产车间及污水处理设施、危废暂存间、垃圾桶等，同时根据调查，项目从施工、运营至今未发生有关环境保护的投诉事件，与工程有关的各项环保档案资料（如：环评报告、环评批复等）均由公司办公室统一收存，统一管理，以备查用。 7.4环境保护管理制度建立和执行情况的检查 自贡宇森再生资源有限公司配置了兼职环保管理人员1名，加强对企业设备的观察与维护保养。公司制定了《企业环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构，规定了人员及其职责。 7.5对施工期和试生产期环境影响投诉情况检查 验收监测期间，我们走访了自贡市沿滩生态环境局，据反映该项目自建设至今未发生污染事件，未接到环境污染投诉。 7.6 排污口规范化检查 项目做到了清污分流、雨污分流。根据调查，项目厂区未设置排污口。 7.8总量控制 根据本项目环境影响评价报告表及批复，项目不设置污染物总量控制指标。 7.9 环评落实情况 项目已采取的环境保护措施与环境影响评价报告表的对比情况详见下表： 表7-5 环保措施与环评落实情况表 序号; 环评要求; 落实情况; 备注. 1; 车间内恶臭气体; 废饮料瓶、日用品塑料瓶等易产生恶臭的废旧塑料单独储存，并由4#生产线进行破碎。针对废饮料瓶、日用品塑料瓶原料堆放区、人工分选区、4#生产线进行单独封闭，并设置2套负压抽风机+1套活性炭净化装置，收集、处理原料堆放区、人工分选区、4#生产线所产生的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（1#排气筒）排放。定期喷洒除臭剂。; 对原料堆放区、人工分选区、破碎生产线采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂; 落实. 污水处理设施恶臭气体; 将现有污水处理设施进行全封闭处理，并设置1套负压抽风装置+1套活性炭净化装置，收集处理污水处理设施所产生的的恶臭气体，恶臭气体经处理后通过15m高排气筒（2#排气筒）排放。; 对污水处理设施区采取全密闭处理措施，产臭区域定期喷洒除臭剂. 2; 生活污水; 依托厂区东部办公生活区现有化粪池（60m3），生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排; 依托厂区东部办公生活区现有化粪池（60m3），生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排; 已落实. 废旧塑料清洗废水; 破碎机、洗料机、甩干机、绞笼机底部设置废水回收区，采用水泥混凝土硬化，并设置30cm高围堰、导流沟，将废旧塑料清洗废水导入现有废水处理池，废水经处理后储存于回水池，并回用于废旧塑料清洗，并定期更换循环水，经罐车运至沿滩工业园区污水处理厂处理后达标排放; 生产废水、地面清洁废水经排水管沟导入污水处理系统，经处理后全部回用于废旧塑料破碎清洗。不外排。. 地面清洗废水. 3; 固废; 污水处理设施污泥：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后的污泥经车辆运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 生活垃圾、废劳保用品：通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 废金属：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 废标签：同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 废机油、废活性炭：暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处理; 污水处理设施污泥：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后的王井污水处理站罐车运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 生活垃圾、废劳保用品：通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 废金属：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 废标签：同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 废机油：暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处理，企业未设置除臭活性炭吸附装置，无废活性炭产生; 已落实. 4; 设备噪声; 购低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；对于破碎机、洗料机、绞笼机、甩干机采用半地埋式进行降噪；加强日常维护；封闭厂房进行隔声等措施; 低噪声环保设备；采用混凝土底座，并加装减震垫；对于破碎机、洗料机、绞笼机、甩干机采用半地埋式进行降噪; 已落实. 5; 地下水防范; 重点防渗区：原料储存区、破碎清洗脱水区、导排水沟、污水处理设施、危废暂存间。危废暂存间地面硬化上增加 2mm 环氧树脂及不锈钢托盘。其他区域防渗层结构为粘土层+20cm厚P8抗渗混凝土+2mm厚 HDPE防渗膜。 一般防渗区包括：车间内除重点防渗区、成品堆放区外的区域，防渗层结构为夯实粘土层+15cm厚P8抗渗混凝土硬化。 简单防渗区包括：成品堆放区、厂区道路、办公生活区，一般地面硬化。; 按环评要求采取了分区防渗措施; 已落实.

- 验收监测结论及建议                          （表八）

8.1 结论 本次验收在本项目各生产工序和环保处理设施均正常稳定运行，工况达75%以上的情况下，进行了废气、厂界环境噪声的采样监测，本验收监测表是针对2022年12月10日到11日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。验收监测结论如下： - 1、废水 项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不直接排放。生产废水、地面清洁废水经排水管沟导入污水处理系统，经处理后全部回用于废旧塑料破碎清洗。并定期更换循环水，不外排，对环境影响较小。 2、废气 验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2无组织标准限值。臭气浓度、氨、硫化氢的检测结果均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中二级“新扩改建"标准限值 3、噪声 验收监测期间，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求项目正常运营对敏感点噪声影响较小。 4、固体废弃物 污水处理设施污泥：定期清掏污水处理设施污泥，并用压滤机进行脱水，脱水后的王井污水处理站罐车运输至自贡市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。 生活垃圾、废劳保用品：通过垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一处置。 废金属：设置一般固废间1座，废金属暂存于一般固废间，定期外售。 废标签：同污水处理设施污泥一同运至自贡市垃圾焚烧发电厂焚烧处理。 废机油：暂存于危废暂存间，及时交由具有相应处置资质的单位处理，企业未设置除臭活性炭吸附装置，无废活性炭产生，这些措施体现了固体废物资源化的原则，符合我国《固体废物污染环境防治法》的管理规定。只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，将不会对环境造成不良影响。 5、总量控制 根据本项目环境影响评价报告表及批复，本项目不设置总量控制指标。 综上所述：自贡宇森再生资源有限公司“邓关宇森再生资源生产线改扩建项目”实际总投资100万元，环保投资15万元，占总投资的15%。配套的环保设施及措施已按环评要求建成或落实。验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996) 表2无组织标准限值。臭气浓度、氨、硫化氢的检测结果均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中二级“新扩改建"标准限值；厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，产生的各类固体废弃物得到了妥善处置，公司制定了环保管理制度。 通过以上分析，该项目符合竣工环境保护验收。业主可以进行自主竣工环境保护验收，在组织专家验收会验收通过后，进行公示20个工作日，并录入环保部官网的信息平台。 8.2 建议 1、企业管理规范化、制度化的同时，进一步加强环境保护工作，把环保工作明细化，章程化，确保环境保护工作的有效性。 2、加强设备管理与维护，对主要产噪的设备进行封闭，围挡隔音，确保项目噪声不对周边敏感点造成影响。 3、加强厂区危险废物的储存、管理、转运及处置等，危废暂存间内禁止存放非危险废物，危险废物产生后集中收集暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：自贡宇森再生资源有限公司                     填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 邓关宇森再生资源生产线改扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 四川省自贡市沿滩区邓关街道坝上居委会真空组盐仓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 三十九、废弃资源综合利用业 85非金属废料和碎屑加工处理”中废塑料 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 £改扩建 □技改 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 废旧塑料回收预处理规模为30000t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 30000t/a | 环评单位 |  | 四川吉之源科技发展有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 自贡市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 自环审批【2022】27号 | 环评文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022.5 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022.10 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 自贡宇森再生资源有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川中谦检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75%-119% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 27.9 | 所占比例（%） |  | 27.9% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 15% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 | 废气治理（万元） | 2.7 | 噪声治理（万元） |  | 2.5 | 固体废物治理（万元） |  | 2.8 | 风险投资（万元） |  | 3.5 | 其他（万元） | 1.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 自贡宇森再生资源有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91510311MA647L525X | 验收时间 |  | 2023.1.06 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；大气污染物排放量——吨/年